③景観計画区域における地区ごとの届出対象行為の制限に関する事項（都市景観形成地区－彩都粟生地区）

※地区区分に レ をつけて下さい。（□施設導入地区①　□施設導入地区②　□一般住宅地　□計画住宅地（戸建て等）　□計画住宅地（中高層等））

| 対象項目 | 制限事項 | 配慮した事項 | 助言・指導（記入しないで下さい） | 協議結果（記入しないで下さい） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物等の敷地面積の最低限度、壁面の位置、垣又は柵の構造 | １ 北部大阪都市計画彩都粟生地区地区計画に準ずる。 |  |  |  |
| 建築物の高さ | １ 北部大阪都市計画高度地区及び北部大阪都市計画彩都粟生地区地区計画に準ずる。 |  |  |  |
| 敷き際のしつらえ | １ 施設導入地区①、一般住宅地及び計画住宅地（戸建等） 北部大阪都市計画彩都粟生地区地区計画の「かき又はさくの構造の制限」を遵守し、道路境界から0.5メートルの範囲内は植栽空間とし、ガーデニング等により「公園都市」にふさわしい緑豊かなまちなみを形成する。（図３－６－１のとおり） |  |  |  |
|  | ２ 施設導入地区② 彩都粟生地区地区計画による敷地境界線から壁面位置の制限により後退した部分のうち道路側においては、歩行空間とアメニティ向上のための植栽空間とし、緑豊かなまちなみを形成する。 |  |  |  |
|  | ３ 計画住宅地（中高層等） 北部大阪都市計画彩都粟生地区地区計画による敷地境界線から壁面位置の制限により後退した部分のうち道路側においては、歩行空間とアメニティ向上のための植栽空間とし、賑わいのある緑豊かなまちなみを形成する。（図３－６―２のとおり） |  |  |  |
| 屋上施設 | １ 施設導入地区① 屋上施設を設置する場合は、周辺の環境に調和するように必要に応じて目隠しをするものとする。 |  |  |  |
|  | ２ 施設導入地区②及び 計画住宅地（中高層等） 屋上施設に関しては、屋根や塔屋と一体となるような修景を行う。 |  |  |  |
| 植栽（緑化） | １ 施設導入地区① ① 道路に面した部分は緑化に努め、連続性のある緑地が確保できるようにする。 ② 敷地内は、建築物緑化（壁面緑化・屋上緑化）や駐車場の緑化など、工夫をこらした緑化に努め、周辺との調和に配慮する。 |  |  |  |
|  | ２ 施設導入地区② ① 建築物の建つ地盤面において、その法肩や道路に面する部分に生垣や中高木などによる緑地を確保する。また、周辺から見たときの建築物のエッジとなる部分で中高木を用いた緑地の配置に努める。 ② 市街地、特に遠景の眺望点及びせせらぎ橋、そよかぜ橋、宿久庄橋から見える建築物の前面に植栽空間を確保し、高木を中心とした列植を行うように努める。なお、ここにいう高木とは植栽時に樹高が概ね4m以上のものとし、効果的に建物の圧迫感を軽減できるような樹種や配置とする。 ③ 敷地内の法面は地被類や中低木を用いた緑化に努める。 ④ 敷地内は、建築物緑化（壁面緑化・屋上緑化）や駐車場の緑化など、工夫をこらした緑化に努め、周辺との調和に配慮する。 ⑤ 造成法面は緑地としての維持、保全に努め、やむをえず改変する場合は周辺景観への影響に十分配慮する。 |  |  |  |
|  | ⑥ 大規模な造成法面（図３－６－３に表示する法面のうち、連続して上端から下端まで高さが12ｍ以上又は水平距離26ｍ以上の部分）は、良好な市街地環境を確保するため緑地として維持、保全する。ただし、次に掲げる場合の改変部分についてはこの限りではない。 - 公共の用に供するため、敷地内への進入路を設けるため又は維持管理上の必要から、改変を要する場合で、市街地からの見え方に十分配慮しつつ必要最小限の改変を行う場合。 - 造成法面上端から高さ5mまでの改変で市街地から見える範囲に構造物を設けない場合（植栽等で構造物を隠して設ける場合を含む） |  |  |  |
|  | ３ 一般住宅地及び計画住宅地（戸建等） ① 道路に面した部分は緑化に努め、連続性のある緑地が確保できるようにする。 - 敷地内は、できるだけ空地を確保し積極的な緑化に努める。 - 原則として造成法面は大規模な改変を行うことなく、緑地とする。 |  |  |  |
|  | ４ 計画住宅地（中高層等） ① 敷地内の緑地面積は、敷地面積が2,000㎡以上の場合は、その敷地の３５％以上を確保するように努める。ただし、別図３－５に示す区域（あ）はこの限りでない。また、建築基準法第８６条第１項から第４項の規定（建築基準法第８６条の２第８項において準用する場合を含む。）の適用により、特定行政庁が同一敷地内にあるものとみなすことを認めた建築物は、この規定についても同一敷地内にあるものとみなす。 ② 道路に面した部分は緑化に努め、連続性のある緑地が確保できるようにする。 ③ 緑地軸（川合裏川）と一体となったまとまりのある緑地空間を形成するよう、敷地の高低差や造成法面等を活用した緑化に努める。 ④ 戸建住宅地に面した部分は緑化に努め、その地区に対する圧迫感の軽減に努める。 ⑤ 敷地内の緑地、特に法面については、利用・管理に配慮するよう努める。 |  |  |  |
| 外観の意匠・色彩 | １ 施設導入地区①、一般住宅地及び計画住宅地（戸建等） ① 建築物の外壁のベースカラーは、けばけばしい色彩（彩度の高い色彩）は避け、周辺との調和に配慮する。 ② 付帯施設に関しては、通りからの見え方及び建物や周辺との調和に留意する。 |  |  |  |
|  | ２ 施設導入地区② ① 山なみと調和した景観の形成のため、棟配置については、可能な限り分節化等の配慮に努める。 ② 山なみの稜線との調和を図るため、屋根形状や搭屋等の位置・規模に配慮し、スカイラインの調和に努める。また、勾配屋根を用いる場合は、山なみ景観へ配慮し、低彩度かつ低明度とする。 ③ 建築物の外壁のベースカラーは、里山の緑に調和するよう、彩度の低い色（落ち着いた色）を基調とし、また明度を上げすぎないようにする。また、建築物の外壁の上層部に強調色（アクセントカラー）を用いない。 ④ 道路に面した敷地部分に擁壁を設ける場合は、単調とならないように擁壁面の仕上げに配慮する。 |  |  |  |
|  | ⑤ 付帯施設に関しては、通りからの見え方及び建物や周辺との調和に留意する。 ⑥ 市街地の広い範囲から眺望可能な立地にあることを意識し、遠景としての見え方に十分配慮した意匠・色彩を施し、周辺景観から浮き上がらないようにする。 |  |  |  |
|  | ３ 計画住宅地（中高層等） ① 山なみと調和した景観の形成のため、住棟配置については、可能な限り分節化等の配慮に努める。 ② 山なみの稜線との調和を図るため、屋根形状や搭屋等の位置・規模に配慮し、スカイラインの調和に努める。また、勾配屋根を用いる場合は、山なみ景観へ配慮し、低彩度かつ低明度とする。 ③ 建築物の外壁のベースカラーは、里山の緑に調和するよう、彩度の低い色（落ち着いた色）を基調とし、また明度を上げすぎないようにする。また、建築物の外壁の上層部に強調色（アクセントカラー）を用いない。 ④ 壁面後退により生み出される歩行空間については、歩道との一体感が感じられるようなしつらえの工夫、そしてベンチ等憩いの場や照明等による明るく安全な空間の演出を積極的に行う。特に、彩都西駅から大阪大学箕面キャンパスへの通りについては、街角広場や店舗等を設けることにより、人が集まり交差する賑わい空間の創出に努める。 ⑤ 道路に面した敷地部分に擁壁を設ける場合は、単調とならないように擁壁面の仕上げに配慮する。 ⑥ 付帯施設に関しては、通りからの見え方及び建物や周辺との調和に留意する。 |  |  |  |
| その他 | １ 資材置場としての土地利用は行わないものとする。 ２ 生産緑地が多く存在するエリアにおいて、先行して農地以外の土地利用を行う際には、周辺に残る農地に十分に配慮する。 |  |  |  |

２．都市景観形成地区基準（条例第33条関係）への適合について（都市景観形成地区－彩都粟生地区）

| 対象項目 | 制限事項 | 配慮した事項 | 助言・指導（記入しないで下さい） | 協議結果（記入しないで下さい） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物等の用途に関する事項 | １ 北部大阪都市計画彩都粟生地区地区計画に準ずる。 |  |  |  |
| 広告物の表示等に関する事項 | １ 施設導入地区①及び施設導入地区② 敷地内の広告物又は看板は、周辺の環境に調和するように自己用のみとする。 |  |  |  |
|  | ２ 一般住宅地及び計画住宅地（戸建等） 屋外広告物は、原則として掲出しない。 |  |  |  |
|  | ３ 計画住宅地（中高層等） ① 敷地内の広告物又は看板は、周辺の環境と調和するように自己用のみとする。 ② 山なみ景観へ配慮し、建築物の上層部への広告物の設置は避け、併設される店舗等必要な部分のみに設置する。 |  |  |  |