平面図の作成にあたって【通所介護】

平面図には、以下の設備、項目を明示してください

【全体共通】

□　各区画の名称（玄関／食堂･機能訓練室／静養室／脱衣室／浴室／

相談室／厨房／事務室／汚物処理･保管所／訓練器具置き場 等）

□　利用者が使用する区画及び通路の手すり設置状況

□　玄関ほか利用者が使用する区画の出入り口の開口幅（有効幅）

及び 利用者が使用する通路の有効幅

※　有効幅に手すり部分は含まないことにご注意ください。

□　玄関、トイレほか各スペースの扉・ドアの態様（開く方向、種類(折り戸、

引き戸等)が分かるように）

□　段差解消のためスロープを設置する場合、該当部分

【食堂･機能訓練室】

□　面積（内法により測定のうえで、利用定員×3㎡を確保していること）

□　面積に算入した区画の枠線（太線、マーカー等で明示してください）

※　荷物棚、タンス等床面に家具が設置された箇所や柱部分、物置スペース等、実際上機能訓練に使えないスペースは面積から除外してください。

その他、室内に下足場がある場合や、併設事業所の従業者が移動時に

室内を横切る場合等、建物の造りによって、区画の一部を面積から除外

していただく場合があります。

□　洗面設備

※　車いす対応洗面台（足下に空間が設けられ車いすのままで利用可能な

もの）の場合、設置スペースを食堂･機能訓練室の面積に算入できます。

□　利用定員分のテーブル、イス

訓練器具、ソファー、テレビなどサービス提供中利用者が使用する備品

そのほか下駄箱、荷物棚、タンス等床置きの家具類の配置（予定図）

□　緊急呼び出し受信器の位置

【トイレ】

□　緊急呼び出しの設置状況（ＮＣ等、略標記してください。以下同じ。）

□　オストメイト用設備の設置箇所

【静養室】

□　緊急呼び出しの設置状況

□　食堂･機能訓練室との境界、および、ベッド間の仕切り

（カーテンレールの設置状況等）

【相談室】

□　応接用のテーブル・イス

※　利用者、利用者家族、説明責任者、補助職員の利用を鑑み、4名以上

が同席できるスペースを確保してください。

※　食堂･機能訓練室の一部をパーティションで区切って相談スペースに

用いることは、プライバシーの観点からふさわしくありません。

【浴室・脱衣室】

□　緊急呼び出しの設置状況

□　給湯温度管理装置の設置箇所（事務室など別の場所にあるときは、そち

らで示してください。）

□　脱衣室入り口ののれん、カーテン等

【事務室】

□　事業の運営に必要な備品（事務机･イス、鍵付き書庫 ほか従業者の事務作業スペースの確保　等）

【厨房】

□　食品、食材の搬出入口

□　ガスコンロ、電子レンジ等の調理設備・備品等

【その他】

□　消防署との手続き時に確認した避難経路（避難口が分かるように矢印で

示してください。）

□　汚物処理スペース（流し）を設ける場合、ほかのスペースと物理的に区画されていることが必要です。区画されていない場合、アコーディオンカーテン等を設置し、区画してください。

□　平面図と併せ、送迎車両の駐車スペース、及び、送迎時の利用者の乗降

位置から事業所玄関までの動線が分かる建物配置図をご提出ください。