２．医　師　住　宅

１．電気設備

１）幹線動力設備

①引込開閉器盤                                                        １面

屋外防水型　動力：3φ3W210V       MCB30AT

電灯：1φ3W210-105V   MCB250AT×1  MCB30AT×1

②動力盤　　　　　　　 Ｍ－Ｐ　                                       １面

③分電盤　　　　　　　 共  用　                                       １面

④各戸盤　　　　　　　　　　　　　                                    ６面

⑤積算電力量計                                                        ６台

２）電灯コンセント設備

照明器具　　　　　　 共  用　                                     １３台

各  戸　　　                                   ９台

３）弱電設備

①電話設備

ａ）局線用アウトレット                                              ６個

ｂ）内線電話機                                                      ６台

②テレビ共聴設備

ａ）ブースター                                                      １台

ｂ）分配器                                                          １台

ｃ）直列ユニット                                                  １２個

③玄関チャイム                                                        ６組

２．給排水衛生ガス設備

１）給水設備

①受水槽　４㎥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１基

②加圧給水ユニット                                                    １組

ポンプ：40φ×120ℓ/min×3.0㎏/㎠～3.7㎏/㎠×2.2kw×2台(空転防止付)

制御盤　圧力タンク

③隔測メーター         量水器×６台　表示盤×１面                     １式

④散水栓                                　　　　　　　　　　　　　    １ヶ所

＊受水槽の警報は病院中央監視室監視盤に表示

２）排水設備

雑排水・汚水・雨水の分流方式。（雑排水・汚水は屋外会所で合流）

３）衛生器具設備

ａ）水洗類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０台

ｂ）便器                                                            ６台

ｃ）浴槽                                                            ６槽

ｄ）天井用換気扇                                                  １２台

４）ガス設備

①配管設備

ガスメーター    　　 ７号                                      　　 ６台

②負荷設備

ａ）浴槽給湯器       大阪瓦斯　パックイン                           ６台

ｂ）ガス瞬間湯沸器  　                                              ６台

ｃ）ガスコンロ                                                      ６台