箕面市立医療保健センター分室

（豊能広域こども急病センター）

自動扉保守委託仕様書

一般財団法人　箕面市医療保健センター

１　履行場所

箕面市萱野５丁目1番１４号

箕面市医療保健センター分室（豊能広域こども急病センター）

２　保守対象設備・業務内容

別紙「自動扉保守点検サービス仕様書」参照

３　一般事項

  - 受託者は、当該業務従事者が業務遂行上、故意又は過失により施設等の財産に損害を与えた場合は、その弁償の責を負うものとする。

  - 受託者は、業務遂行にあたり当該施設の管理上の諸規定に従うもの。

  - その他必要な事項は、委託者とあらかじめ協議し、その支持を得ること。

自動扉保守点検サービス仕様書

（フルメンテナンス契約）

１　保守点検対象機種

ナブテスコ株式会社　製

・DS-21D　型　　１台

・DS-75D　型　　１台

・YKK　　 型    ２台

２　点検回数

年４回（６月・９月・１２月・３月）

３　保守点検サービス業務の対象範囲

・ドアエンジン駆動部装置

・ドアエンジン懸架部装置

・ドアエンジン制御部装置

・ドアエンジン操作スイッチ及び検出スイッチ

４　保守点検サービス業務の対象外範囲

・建具類（硝子、サッシ、振れ止め、ガイドレール類、鍵錠など）

・設備類（テンキー、キースィッチ、集合インターホン、非常開放スイッチ

など）

５　保守点検サービス業務の内容

①定期保守点検は次の項目とする。

・ドアエンジン装置各部の点検及び調整

・ドアエンジン開閉速度、クッション作動の異常有無の点検及び調整

・ドアエンジン装置の電気回路の異常有無の点検及び調整

・自動扉の正常動作状態（扉の異常振れ、振動、騒音等）の点検及び調整

・部品の消耗度点検及び消耗著しい部品の取替え

②定期点検以外の故障など時の保守点検サービス

・受託者は、委託者からの故障連絡に対応して、技術員を派遣して委託者からの指摘事項に係る本装置の点検調整を行う。ただし、作業時間は、原則として受託者の就業時間内に行うものとする。

６　保守点検サービスにおける保守部品の負担区分

①定期点検及び故障修理時の技術サービス員の派遣費及び技術料は無料とする。

②本装置の次の部品等は無料とする。

・本装置のヒューズ

・作動オイル、油脂類

・標準ライナー

・ボルト類、ビス類

・エンジン及びコントローラーを含むエンジン装置部品（ただし装置更新は

除く）

③上記②以外の取替え部品の費用は、委託者の負担とし、工事費及び派遣費は受託者の負担とする。

④次の工事、修理にかかる費用は、委託者の負担とする。

・委託者の要望による本装置の仕様変更や改造に伴う工事費・派遣費

・契約対象自動扉装置更新、移設に伴う工事費・派遣費

・ドアエンジン検出スイッチに、床埋め込みスイッチ（電子マットスイッチ等）が利用されており、スイッチ本体に修理や取替えを行う必要が生じたときの「はつり」「床仕上げ工事」費用

７　その他特記事項

委託者からの要請い伴い、受託者の技術サービス員が午後１１時から翌朝５時３０分の間及び日曜・祝日に緊急出動する場合の派遣費用は委託者の負担とする。ただし、起算時刻は、技術サービス員の出発時刻とする。